МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 95215219

Выполнил:

Студент группы P3132

Ежелев Георгий Игоревич

Преподаватель:

Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Текст задания	3

Описание программы	7

Таблица трассировки	9

Вариант с меньшим числом комманд	11

Вывод	12

Текст задания

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 093 | 4099 | - | Переменная F |
| 094 | 4095 | - | Переменная B |
| 095 | E095 | - | Промежуточное значение P |
| 096 | 3095 | - | Переменная E |
| 097 | 6097 | - | Переменная J |
| 098 | A09B | - | Переменная I |
| 099 | 0280 | - | Переменная D |
| 09A | 4095 | - | Переменная A |
| 09B | 4095 | - | Переменная H |
| 09C | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 AC |
| 09D | 609A | SUB 09A | Выполнить операцию вычитания содержимого ячейки памяти 09A от аккумулятора, результат записать в аккумулятор: AC – (09A) AC |
| 09E | 6094 | SUB 094 | Выполнить операцию вычитания содержимого ячейки памяти 094 от аккумулятора, результат записать в аккумулятор: AC – (094) AC |
| 09F | E095 | ST 095 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 095: AC (095) |
| 0A0 | A0BF | LD 0BF | Загрузить содержимое ячейки 0BF в аккумулятор: (0BF) AC |
| 0A1 | 3095 | OR 095 | Выполнить операцию логического «ИЛИ» над содержимым ячейки памяти 095 и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: ^(^AC & ^(095)) AC |
| 0A2 | E095 | ST 095 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 095: AC (095) |
| 0A3 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 AC |
| 0A4 | 4099 | ADD 099 | Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 099 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC + (099) AC |
| 0A5 | 4095 | ADD 095 | Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 095 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC + (099) AC |
| 0A6 | E095 | ST 095 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 095: AC (095) |
| 0A7 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 AC |
| 0A8 | 3096 | OR 096 | Выполнить операцию логического «ИЛИ» над содержимым ячейки памяти 096 и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: ^(^AC & ^(096)) AC |
| 0A9 | 2095 | AND 095 | Выполнить операцию логического «И» над содержимым ячейки памяти 095и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC & (095) AC |
| 0AA | E095 | ST 095 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 095: AC (095) |
| 0AB | A093 | LD 093 | Загрузить содержимое ячейки 093 в аккумулятор: (093) AC |
| 0AC | 6095 | SUB 095 | Выполнить операцию вычитания содержимого ячейки памяти 095 от аккумулятора, результат записать в аккумулятор: AC – (095) AC |
| 0AD | E095 | ST 095 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 095: AC (095) |
| 0AE | A0BE | LD 0BE | Загрузить содержимое ячейки 0BE в аккумулятор: (0BE) AC |
| 0AF | 2095 | AND 095 | Выполнить операцию логического «И» над содержимым ячейки памяти 095и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC & (095) AC |
| 0B0 | E095 | ST 095 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 095: AC (095) |
| 0B1 | A09B | LD 09B | Загрузить содержимое ячейки 09B в аккумулятор: (09B) AC |
| 0B2 | 6095 | SUB 095 | Выполнить операцию вычитания содержимого ячейки памяти 095 от аккумулятора, результат записать в аккумулятор: AC – (095) AC |
| 0B3 | E095 | ST 095 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 095: AC (095) |
| 0B4 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 AC |
| 0B5 | 0280 | NOT | Инвертировать содержимое аккумулятора: ^AC AC |
| 0B6 | 2098 | AND 098 | Выполнить операцию логического «И» над содержимым ячейки памяти 098 и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC & (098) AC |
| 0B7 | 2095 | AND 095 | Выполнить операцию логического «И» над содержимым ячейки памяти 095 и аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC & (095) AC |
| 0B8 | E095 | ST 095 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 095: AC (095) |
| 0B9 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 AC |
| 0BA | 6097 | SUB 097 | Выполнить операцию вычитания содержимого ячейки памяти 097 от аккумулятора, результат записать в аккумулятор: AC – (097) AC |
| 0BB | 4095 | ADD 095 | Выполнить операцию сложения содержимого ячейки памяти 099 с аккумулятором, результат записать в аккумулятор: AC + (099) AC |
| 0BC | E0C0 | ST 0C0 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку памяти 0C0: AC (0CO) |
| 0BD | 0100 | HLT | Останов |
| 0BE | 0200 | - | Переменная G |
| 0BF | 0200 | - | Переменная C |
| 0C0 | E095 | - | Результат R |

Описание программы

P = -A-B

P=C∨P

P=D+P

P=E&P

P=F-P

P=G&P

P=H-P

P=(1111 1111 1111 1111 2&I)&P

R=-J+P

Преобразуем:

P= C∨-A - B

P= D+(C∨-A - B)

P=(D+(C∨-A - B))&E

P=F-(D+C∨-A - B)&E

P=G& F-(D+(C∨-A - B) )&E

P=H-G& F-(D+(C∨-A - B))&E

P=I&H-G& F-(D+(C∨-A - B))&E

P=I&H-G& F-(D+(C∨-A - B ))&E+(-J)

Значит, R=I&H-G& F-(D+(C∨-A - B))&E+(-J)

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

093-094, 096-09B, 0BE, OBF – исходные данные; 095 – промежуточный результат; 09C-0BD – инструкции;

0C0 – результат

Адреса первой и последней выполняемой инструкции программы:

09C – адрес первой инструкции; 0BD – адрес последней инструкции

ОДЗ

Будем спускаться вниз:

-215≤I&H-G& F-(D+(C∨-A - B))&E-J≤215-1

-214≤-J≤214-1

-214≤I&H-G& F-(D+(C∨-A - B))&E≤214-1
0≤I≤213-1
-214≤H-G& F-(D+(C∨-A - B))&E≤214-1
-213≤H≤213-1
-214≤G& F-(D+(C∨-A - B))&E≤214-1

0≤G≤214-1
-214≤ F-(D+(C∨-A - B))&E≤214-1
-213≤F≤213-1

-213≤(D+(C∨-A - B))&E≤213-1

0≤E≤213-1
-213≤ D+C∨-A - B≤213-1
-212≤D≤212-1
-212≤C∨-A - B≤212-1
0≤C≤212-1
-212≤-(A+B)≤212-1
-211≤-A≤211-1
-211≤A≤211-1
-211≤B≤211-1

| Мин | Переменная | Область представления | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| -211 | A | Целые числа | 211-1 |
| -211 | B | Целые числа | 211-1 |
| 0 | C | Беззнаковое число | 212-1 |
| -212 | D | Беззнаковое число | 212-1 |
| 0 | E | Беззнаковое число | 213-1 |
| -213 | F | Целые числа | 213-1 |
| 0 | G | Беззнаковое число | 214-1 |
| -213 | H | Целые числа | 213-1 |
| 0 | I | Беззнаковое число | 213-1 |
| -214 | J | Целые число | 214-1 |

Таблица трассировки

Значения:

A =, 	B =, 	C =, 	D =, 	E =,

F =, 	G =, 	H =, 	I =, 	J =.

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| 09F | A093 | 00A0 | A093 | 0093 | 0000 | 0000 | 009F | 0000 | 0004 | 0100 | – | – |
| 0A0 | 4094 | 00A1 | 4094 | 0094 | 07DF | 0000 | 00A0 | 07DF | 0000 | 0000 | – | – |
| 0A1 | 0780 | 00A2 | 0780 | 00A1 | 0780 | 0000 | 00A1 | F821 | 0008 | 1000 | – | – |
| 0A2 | 3095 | 00A3 | 3095 | 0095 | 0FA0 | 0000 | 005D | FFA1 | 0008 | 1000 | – | – |
| 0A3 | 4096 | 00A4 | 4096 | 0096 | 0D93 | 0000 | 00A3 | 0D34 | 0001 | 0001 | – | – |
| 0A4 | 2097 | 00A5 | 2097 | 0097 | 1F40 | 0000 | 00A4 | 0D00 | 0001 | 0001 | – | – |
| 0A5 | 6098 | 00A6 | 6098 | 0098 | 1F40 | 0000 | 00A5 | EDC0 | 0008 | 1000 | – | – |
| 0A6 | 0780 | 00A7 | 0780 | 00A6 | 0780 | 0000 | 00A6 | 1240 | 0000 | 0000 | – | – |
| 0A7 | 2099 | 00A8 | 2099 | 0099 | 0005 | 0000 | 00A7 | 0000 | 0004 | 0100 |  |  |
| 0A8 | 609A | 00A9 | 609A | 009A | 0043 | 0000 | 00A8 | FFBD | 0008 | 1000 |  |  |
| 0A9 | 0780 | 00AA | 0780 | 00A9 | 0780 | 0000 | 00A9 | 0043 | 0000 | 0000 |  |  |
| 0AA | 209B | 00AB | 209B | 009B | 1F40 | 0000 | 00AA | 0040 | 0000 | 0000 |  |  |
| 0AB | 609C | 00AC | 609C | 009C | 0000 | 0000 | 00AB | 0040 | 0001 | 0001 |  |  |
| 0AC | E09D | 00AD | E09D | 009D | E09D | 0000 | 00AC | 0040 | 0001 | 0001 | 009D | 0040 |
| 0AD | 0100 | 00AE | 0100 | 00AD | 0100 | 0000 | 00AD | 0040 | 0001 | 0001 |  |  |
| 0AE | A093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0AF | 4094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09F | 4099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A0 | 4095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A1 | E095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A2 | 0200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A3 | 3096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A4 | 2095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A5 | E095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A6 | A093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A7 | 6095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A8 | E095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A9 | A0BE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0AA | 2095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0AB | E095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0AC | A09B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0AD | 6095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0AE | E095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0AF | 0200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09F | 0280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A0 | 2098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A1 | 2095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A2 | E095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A3 | 0200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A4 | 6097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A5 | 4095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A6 | E0C0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A7 | 0100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A8 | 0200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A9 | 0200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0AA | E095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0AB | 4099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0AC | 4095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0AD | E095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0AE | 3095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариант с меньшим числом команд

Алгоритм:

R=I&H-G& F-(D+(C∨-A - B))&E-J

P =-A-B

P=C∨P

P=D+P

P = P & E

P = F - P

P = G & P

P = H - P

P = I & P

R = P-J

Программа:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 093 | A024 | - | Переменная A |
| 094 | 2025 | - | Переменная B |
| 095 | E053 | - | Переменная C |
| 096 | A027 | - | Переменная D |
| 097 | 202A | - | Переменная E |
| 098 | E053 | - | Переменная F |
| 099 | 3053 | - | Переменная G |
| 09A | 6053 | - | Переменная H |
| 09B | 0200 | - | Переменная I |
| 09C | 4028 | - | Переменная J |
| 09D | 0200 | - | Результат R |
| 09E | 0280 |  | Промежуточный результат P |
| 09F | A093 | LD 093 | (A) AC |
| 0A0 | 4094 | ADD 094 | AC + (B) AC |
| 0A1 | 0780 | NEG | -AC AC |
| 0A2 | 3095 | OR 095 | AC ∨ (C) AC |
| 0A3 | 4096 | ADD 096 | AC + (D) AC |
| 0A4 | 2097 | AND 097 | AC & E (AC) |
| 0A5 | 6098 | SUB 098 | AC - F AC |
| 0A6 | 0780 | NEG | -AC AC |
| 0A7 | 2099 | AND 099 | AC & G AC |
| 0A8 | 609A | SUB 09A | AC – H AC |
| 0A9 | 0780 | NEG | -AC AC |
| 0AA | 209B | AND 09B | AC & I AC |
| 0AB | 609C | SUB 09C | AC – J AC |
| 0AC | E09D | ST 09D | AC R |
| 0AD | 0100 | HLT | Останов |

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы я изучил основы БЭВМ, представления данных в дополнительном, обратном и прямом коде.