«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 5023

Выполнил:

Студент группы P3132

Ежелев Георгий Игоревич

Преподаватель:

Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Текст задания	3

Описание программы	7

Таблица трассировки	8

Вывод	10

Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Адресация | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3A1 | 03B2 | Переменная | --- | Указатель начала массива |
| 3A2 | 0200 | Переменная | --- | Указатель на текущий используемый элемент |
| 3A3 | E000 | Переменная | --- | Длина массива (изменение длины требует модификации программы по адресу 3A7) |
| 3A4 | E000 | Переменная | --- | Промежуточный результат и конечный результат |
| 3A5 | 0200 | CLA | Безадресная | Очистка аккумулятора |
| 3A6 | EEFD | ST IP-3 | Прямая относительная | Очистка ячейки 3A4 AC (0) M(IP-3) |
| 3A7 | AF03 | LD #03 | Прямая загрузка | Запись 3 в аккумулятор AC(0)&03 AC |
| 3A8 | EEFA | ST IP-6 | Прямая относительная | Запись аккумулятора в ячейку 3A3 AC M(IP-6) |
| 3A9 | 4EF7 | ADD IP-9 | Прямая относительная | Сложение аккумулятора с ячейкой 3A1 AC+M(IP-9) AC |
| 3AA | EEF7 | ST IP-9 | Прямая относительная | Запись в ячейку 3A2 AC M(IP-9) |
| 3AB | ABF6 | LD -(IP-10) | Косвенная с автодекрементом (Преинкремент) | Загрузка значения ячейки, лежащей по адресу, записанному в 3A2 M(М(IP-10)) AC; Зн(IP-10)+=1 |
| 3AC | F302 | BPL IP+2 | Прямая относительная | Переход в 3AF, если в аккумуляторе неотрицательное число (признак N == 0) Если N == 0 => IP = IP+2 (стандартный инкремент опущен) |
| 3AD | 4EF6 | ADD IP-10 | Прямая относительная | Сложение 3A4 с аккумулятором AC + M(IP-10) AC |
| 3AE | EEF5 | ST IP-11 | Прямая относительная | Запись аккумулятора в 3A4 AC M(IP-11) |
| 3AF | 83A3 | LOOP | Прямая абсолютная | M(3A3)-=1; Если Зн(3A3) <= 0, то IP IP+1 (стандартный инкремент IP опущен) |
| 3B0 | CEFA | JUMP IP-6 | Прямая относительная | Прыжок в ячейку 3AB IP-6+1 IP |
| 3B1 | 0100 | HLT | Безадресная | Останов |
| 3B2 | CE00 | --- |  | Первый элемент массива |
| 3B3 | F000 | --- | --- |  |
| 3B4 | 0695 | --- | --- | Последний элемент массива |

# Описание программы

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

3A1-3A4 данные; 3A5-3B1 – инструкции, 3B2-3B4 – массив на 3х элементах;

03A4 – результат

Адреса первой и последней выполняемой инструкции программы:

3A5 – адрес первой инструкции; 3B1 – адрес последней инструкции

Описание алгоритма:

- До цикла (адреса 3A5-3AB) – идет заполнение данных о массиве – длина, адрес начала, текущий рабочий адрес.

- В цикле:

  - Загружается значение текущей ячейки массива, счетчик массива уменьшается на 1

  - Далее складывается с ячейкой 3A4, в случае, если в массиве лежало отрицательное число

  - Счетчик цикла уменьшается на 1.

- В итоге получаем сумму всех отрицательных чисел в массиве

ОБЛАСТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

- Указатель на начало массива: [0, 30E] U [3B5,  7FC] – 11-битный адрес

- Элементы массива: [-10922; 2^15-1] – Знаковые числа

- Остальные переменные заполняются программой, so их значение может быть любым в диапазоне [-2^15; 2^15-1]

  - Итераторы – беззнаковые числа

  - Указатели – 11-битные адреса

Таблица трассировки

Значения:

A = 2025, 	B = E053, 	C = A027, 	D = 202A, 	E = E053,

F = 3053, 	G = 6053, 	H = 0200, 	I = 4028, 	J = 0200.

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| 3A1 | 03B2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3A2 | 0200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3A3 | E000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3A4 | E000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3A5 | 0200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3A6 | EEFD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3A7 | AF03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3A8 | EEFA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3A9 | 4EF7 | 02B | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 004 | 0100 | – | – |
| 3AA | EEF7 | 02C | 0200 | 02B | 0200 | 000 | 002B | 0000 | 004 | 0100 | – | – |
| 3AB | ABF6 | 02D | 0280 | 02C | 0280 | 000 | 002C | FFFF | 008 | 1000 | – | – |
| 3AC | F302 | 02E | 2051 | 051 | 2025 | 000 | 002D | 2025 | 000 | 0000 | – | – |
| 3AD | 4EF6 | 02F | 2052 | 052 | E053 | 000 | 002E | 2001 | 000 | 0000 | – | – |
| 3AE | EEF5 | 030 | E053 | 053 | 2001 | 000 | 002F | 2001 | 000 | 0000 | 053 | 2001 |
| 3AF | 83A3 | 031 | A026 | 026 | A027 | 000 | 0030 | A027 | 008 | 1000 | – | – |
| 3B0 | CEFA | 032 | 4053 | 053 | 2001 | 000 | 0031 | C028 | 008 | 1000 | – | – |
| 3B1 | 0100 | 033 | E053 | 053 | C028 | 000 | 0032 | C028 | 008 | 1000 | 053 | C028 |
| 3B2 | CE00 | 034 | 0200 | 033 | 0200 | 000 | 0033 | 0000 | 004 | 0100 | – | – |
| 3B3 | F000 | 035 | 0280 | 034 | 0280 | 000 | 0034 | FFFF | 008 | 1000 | – | – |
| 3B4 | 0695 | 036 | 2025 | 025 | 202A | 000 | 0035 | 202A | 000 | 0000 | – | – |

Вывод

В ходе работы над лабораторной работой я изучил различные методы адресации команд, команды ветвления, цикла со счетчиком и прыжка по адресу. Так же попрактиковался в определении области допустимых значений и области представления данных программы и восстановлению предназначения этой программы по командам в ячейках памяти.