МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 89473

Выполнил:

Студент группы P3132

Ежелев Георгий Игоревич

Преподаватель:

Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Текст задания	3

Программа	4

Описание программы	4

Проверка программы	5

Вывод	6

Текст задания

Программа

Программа на github: https://github.com/haaroner/ITMO_Clown/blob/main/OPD/labs/lab6/code.asm

# Описание программы

ОДЗ на Х: -128<=-5x – 2<=127    x ∈ [-25, 25] (из-за восьмибитных КВУ)

Расположение в памяти:

Вектора прерываний: 0x00 – 0x0F

Инициализация: 0x20 – 0x2D

Переменные: 0x37-0x39

Основная программа: 0x3A – 0x42

Обработчик прерываний 1: 0x52 – 0x60

Обработчик прерываний 2: 0x70 – 0x7B

Проверка ОДЗ: 0x7C – 0x87

# Проверка программы

Отметим, что значения в DR могут превышать ОДЗ (при проверке ВУ), сверка с ним происходит после вывода на дисплей, как раз чтобы показать, что само прерывание работает корректно.

| Прерывание ВУ-1 |  |  | Прерывание ВУ-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | Ожидание | DR | DR | Ожидание | AC |
| 016 | -5*0-2 | -216(FE) | F816 (-8) | 8 | 8 |
| -4(FC16) | -5*(-4) – 2 = 18 | 18 (1216) | FA16 (-6) | 6 | 6 |
| 8 | -5 * 8 – 2 = -42 | -42 (D616) | 1816 (24) | -24 | -24 |
| Основная программа |  |  |  |  |  |
| AC (исх.) |  | Ожидание |  | АС (рез.) |  |
| -24 |  | -24*3 = -72(ОДЗ [-25, 25]) => -25 |  | -25 (E716) |  |
| 24 |  | 24*3 = 72 => -25 |  | -25(E716) |  |
| 4 |  | 4*3 = 12 |  | 12(0C16) |  |

Вывод

В ходе лабораторной работы я познакомился с работой ввода-вывода, построенного на прерываниях, снова вспомнил как писать на ассемблере. Повторил устройство КВУ, а также изучил структурные схемы БЭВМ для лучшего понимания сути процессов, происходящих во время исполнения программы.